脱机设置

1、打开B1调试工具

（如果电脑为无线，可以搜索到相机，但是无法修改相机的IP地址）

搜索相机IP地址

修改相机IP地址，两台相机都按照下面的方法修改

查看电脑IP地址，通过工具查看

打开相机，看看是否有视频

设置来车方向，若来车方向为双向，在共闸情况下可能会识别车尾，所以一般改为“从上至下”

判断相机是否加密

下载白名单

2、打开B1配置工具设置

设置出入口

临时车是否能通行

测试设置是否正确

修改音量

修改补光灯时间（只有C7才能修改）

- 过车测试

需要将相机的网线断开或者将电脑的B1调试工具与B1配置工具全部关闭才能测试。

如果过车的时候，能听到欢迎光临与一路顺风，并且有开闸即测试通过。如不能通过，显示屏没有显示与播报就检查485线，如果不能开闸，就检查开闸线。